# Recherche bibliographie

## Description de machine :

La machine d’application Apex sur tringle est un équipement industriel utilisé dans le processus de fabrication des pneus. Elle permet l’assemblage d’une bande de caoutchouc rigide appelée « Apex » autour de la tringle métallique du pneu. Cette opération est essentielle car elle contribue à renforcer la zone basse du pneu et à améliorer sa rigidité ainsi que sa stabilité structurelle.

## Les types de machines :

- Automatic Apex Application System – Steelastic:

L’Automatic Apex Application System développé par Steelastic est une machine industrielle entièrement automatisée utilisée dans le processus de fabrication des pneus. Elle permet l’application précise et continue de la bande Apex autour de la tringle métallique (bead) avant l’étape d’assemblage du pneu.

Ce système intègre :

- Un mécanisme d’alimentation automatique de la bande Apex

- Un système de positionnement et de rotation contrôlée de la tringle

- Des rouleaux presseurs assurant une adhérence uniforme

- Des capteurs de contrôle de tension et de position

- Un système de commande par automate programmable (PLC)

L’objectif principal de cette machine est d’assurer :

- Une haute précision d’application

- Une répétabilité constante

- Une réduction des erreurs humaines

- Une amélioration significative de la productivité

Ce type de solution est généralement utilisé dans les usines modernes de fabrication de pneus à grande capacité de production.

Figure 1:machine apex steelastic

- Bead Apexing Machines – Intereuropean:

Les Bead Apexing Machines développées par Intereuropean sont des équipements industriels automatiques destinés à l’application de la bande Apex sur la tringle (bead) dans le processus de fabrication des pneus.

Ces machines sont conçues pour garantir une application précise, uniforme et répétable de l’Apex, contribuant ainsi à améliorer la rigidité structurelle et la qualité finale du pneu.

Le système comprend généralement :

- Une unité d’alimentation ou d’extrusion de la bande Apex

- Un dispositif de positionnement et de rotation automatique de la tringle

- Des rouleaux de pression assurant une adhérence optimale

- Des capteurs de contrôle de position et de tension

- Un système de commande automatisé (PLC + interface opérateur)

Les machines d’Intereuropean peuvent être intégrées dans une ligne complète comprenant également l’application du flipper, permettant ainsi une automatisation avancée du processus de préparation de la tringle.

Figure 2: machine apex INTEREUROPEAN

- Bead Apexing Machines – VIPO:

Les machines semi-automatiques et automatiques d’application Apex développées par VIPO sont destinées au montage précis de la bande Apex sur la tringle dans le processus de fabrication des pneus.

Ces équipements sont conçus pour améliorer la qualité d’assemblage, réduire l’effort humain et garantir une meilleure répétabilité par rapport aux systèmes manuels traditionnels.

Selon le modèle (PCR, TBR, AGRO), les machines peuvent inclure :

- Un système d’alimentation contrôlée de la bande Apex

- Un dispositif de rotation motorisée de la tringle

- Des rouleaux de pression assurant une application uniforme

- Un contrôle de tension de la bande

- Un système de commande programmable (PLC)

- Une interface opérateur pour le réglage des paramètres

Les versions semi-automatiques nécessitent encore l’intervention de l’opérateur pour certaines étapes (chargement, positionnement), tandis que les versions automatiques assurent un cycle presque entièrement contrôlé par le système de commande.

Figure 3: machine apex Bartell Machinery

- Machine apex tourisme STIP-AMINE :

Le machine apex STIP-AMINE est une machine semi-manuel permet d’assembler le matière apex sur le support trangle par l’opérateur.

Figure 4:machine apex tourisme STIP

## Domaine d’application des machines Apex :

- Industrie concernée :

Ces machines sont utilisées dans :

- L’industrie des pneus automobiles (PCR – Passenger Car Radial)

- L’industrie des pneus poids lourds (TBR – Truck and Bus Radial)

- L’industrie des pneus agricoles (AGRO)

- L’industrie des pneus industriels et génie civil (OTR – Off The Road)

Les grandes entreprises du secteur pneumatique utilisent ce type d’équipement dans leurs lignes de production automatisées.

- Rôle dans le processus de fabrication :

Dans le processus de fabrication d’un pneu, l’Apex est une bande de caoutchouc rigide appliquée autour de la tringle métallique. Son rôle est :

- D’assurer la rigidité de la base du pneu

- De renforcer la zone de contact avec la jante

- D’améliorer la stabilité et la durabilité du pneu

La machine d’application Apex intervient avant l’assemblage du pneu vert (green tire) et avant la phase de vulcanisation.

- Types de production concernés :

Ces machines sont adaptées aux :

- Lignes de production à grande cadence

- Systèmes de fabrication automatisés

- Usines à haute exigence de qualité

- Environnements industriels nécessitant une précision répétable

- Importance industrielle :

L’application correcte de l’Apex influence directement :

- La qualité du pneu final

- La sécurité du véhicule

- La durée de vie du pneu

- La performance mécanique

Une mauvaise application peut provoquer des défauts structurels ou un déséquilibre du pneu.

## Étude de l’existante :

## Conclusion :

Le domaine de la préparation de la tringle dans l’industrie du pneumatique, une étape critique influençant la qualité et la sécurité du produit final.

# Analyse fonctionnelle

## Introduction :

L’analyse fonctionnelle est une démarche méthodologique utilisée en ingénierie pour identifier, structurer et formaliser les fonctions qu’un système doit assurer, indépendamment des solutions techniques adoptées. Dans le cadre du projet de rénovation de la machine d’application Apex, l’analyse fonctionnelle constitue une étape essentielle afin de comprendre le fonctionnement global du système actuel et de définir les améliorations nécessaires.

## Analyse de besoin :

### Saisi de besoin :

### ENONCE DU BESOIN :

- À qui rend service la machine ?

Utilisateur : Opérateur industriel

- Sur quoi agit-elle ?

Matière d’œuvre : Tringle + bande Apex

- Dans quel but ?

Assurer l’application correcte de l’Apex sur la trangle

Diagramme bête corne :

Opérateur industriel

Tringle et bande apex

Machine apex tourisme

Assurer l’application correcte de l’Apex sur la tringle

À qui la machine sert- il

A qui l’imprimante 3D sert- il

Sur quoi agit-il

Sur quoi agit-il

Dans quel but le produit existe-il

Dans quel but le produit existe-il

Figure 5:diagramme bête corne

### VALIDATION DU BESION :

La machine d’application Apex sur tringle est conçue pour répondre au besoin d’assurer un assemblage précis, uniforme et sécurisé de la bande Apex autour de la tringle métallique dans le processus de fabrication des pneus. Cette opération est essentielle pour garantir la rigidité structurelle et la qualité finale du produit.

Cependant, le système actuellement en service repose sur un fonctionnement semi-manuel nécessitant une intervention humaine permanente, ce qui limite la précision, la répétabilité et la productivité du processus. La modernisation de cette machine vise donc à améliorer l’efficacité de production, à réduire les variations liées à l’opérateur et à renforcer les conditions de sécurité.

Dans un contexte industriel où les exigences de qualité, de performance et d’automatisation sont en constante évolution, il est indispensable que la machine d’application Apex évolue afin de répondre aux standards modernes de l’industrie pneumatique et de maintenir la compétitivité de l’entreprise sur le marché.

### Diagramme SADT :

Le diagramme SADT (Structured Analysis and Design Technique) est une méthode de modélisation fonctionnelle qui permet de représenter un système de manière structurée, en allant du général vers le détail. Il est particulièrement adapté aux systèmes industriels où coexistent plusieurs flux tels que la matière d’œuvre, l’énergie et les informations de commande.

Dans le cas de la machine d’application Apex, la modélisation SADT repose sur l’interaction entre quatre éléments fondamentaux :

• La fonction globale, qui consiste à assembler la matière Apex sur la tringle métallique afin d’obtenir une tringle assemblée prête pour l’étape suivante du processus de fabrication du pneu.

• Les moyens ou mécanismes (processeurs) intégrés dans le périmètre du système, tels que le moteur réducteur, la structure mécanique, ainsi que le système de logique câblée assurant la mise en marche.

• La matière d’œuvre, représentée par l’ensemble « Apex + tringle non assemblée » en entrée, transformé en « tringle assemblée » en sortie.

• Les données de contrôle et ressources, comprenant l’intervention de l’opérateur, la logique câblée, la commande de mise en marche et l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement du système.

Figure 6:diagramme SADT

Par ailleurs, le système génère également des éléments secondaires en sortie, tels que le bruit et les déchets, qui constituent des flux environnementaux associés au fonctionnement de la machine.

Ainsi, le diagramme SADT permet de visualiser clairement le rôle de la machine Apex dans la transformation de la matière d’œuvre, tout en identifiant les interactions entre les flux d’énergie, de contrôle et de production.

### Identification des fonctions de services principales et complémentaires :

Figure 7:diagramme pieuvre

FP

Apex machine tourisme

Milieu ambient

précision

Energie électrique

Utilisateur

Tringle +apex

FC1

FC2

FC3

Énonce des fonctions :

FP : assembler l’apex sur la tringle par un opérateur industriel

FC1 : résister à l’environnement industriel

FC2 : travailler sur une énergie électrique

FC3 : garantir une précision suffisante

### Comparaison et valorisation des fonctions de services :

Pour hiérarchiser les fonctions de services du système, on utilise l’outil « Tri-croisé » qui correspond à un tableau contenant les différentes fonctions et leurs poids respectifs. Les notes sont attribuées selon la démarche de priorité suivante :

0 : Pas de supériorité.

1 : Légèrement supérieur.

2 : Moyennement supérieur.

3 : Nettement supérieur.

Tableau 1:tri croisé

|  | FC1 | FC2 | FC3 | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FP | 3/FP | 1/FP | 3/FP | 7 |
|  | FC1 | 3/FC2 | 3/FC1 | 3 |
|  |  | FC2 | 1/FC3 | 2 |
|  |  |  | FC3 | 1 |
|  |  |  | TOTAL | 13 |

Figure 8: histogramme de la fonction

### Digramme FAST :

Le diagramme FAST (fig.8.) (Function Analysis System Technique) permet d’établir le lien entre le besoin fondamental et l’architecture d’un produit en passant par les fonctions de service et les fonctions techniques.

Figure 9:diagramme FAST

## Reduction cahier de charge fonctionnel :

Le cahier des charges fonctionnel vise à définir les exigences nécessaires pour moderniser la machine d’application Apex. L’objectif principal est d’assurer un assemblage précis et fiable de la bande Apex sur la tringle, tout en améliorant la sécurité, la productivité et en réduisant l’intervention humaine. Cette machine a plusieurs problèmes retenus j’ai le diffuser sur plusieurs défauts

| Défauts |  | Les défauts |
| --- | --- | --- |
| D1 | Système de freinage manuel | -usure a cause de pression non ajustée -réglage lente -maintenance lente |
| D2 | Sécurité | -Faible sécurité limite au buttons de l’urgence |
| D3 | Vibration de moteur principale | -moteur a haute couple causée de jetée le chaine, cassure le réducteur |
| D4 | Système de translation | -coincement lors de translation -un mauvais contact avec la capture qui commande le moteur principal a cause de l’emplacement incomplète de rouleau |

## Proposition des solutions :

| Prototypes proposée |  | Image | Avantages (+) | Inconvénients (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Levier rotatif |  | -cout réduite -complexité de fabrication faible -vitesse élevée | -faible charge supportée -précision limitée |
| S2 | Queue d’aronde |  | -précision très élevée -bon rigidité -support des charges lourds | -cout très élevée -fabrication complexe |

## Comparaison entre les solutions :

- Choix de critère :

Pour l’obtention d’une solution bien adaptée au besoin, il est nécessaire de respecter les critères suivants

|  | Les critères |
| --- | --- |
| C1 | Cout |
| C2 | Maintenance |
| C3 | Facilement de montable et démontable |
| C4 | La durée de fabrication |
| C5 | Vitesse de fonctionnement |

- Valorisation par critère :

Pour chaque critère, on a attribué une note qui varie entre 1 et 3 suivant l’intérêt de la solution :

A partir la valorisation des critères on a dressé le tableau de la valorisation globale sur les solutions proposées ci-dessous :

|  | Les solutions |  |
| --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 |
| C1 | 3 | 1 |
| C2 | 3 | 2 |
| C3 | 2 | 3 |
| C4 | 3 | 1 |
| C5 | 3 | 1 |

- Valorisation globale :

La valorisation globale est donnée par une note de 1 à 5 suivant l’importance des critères :

On applique cette valorisation globale sur les solutions proposées :

|  | K | Solutions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 |  | S2 |  |
|  |  | note | total | note | total |
| C1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 5 |
| C2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| C3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 |
| C4 | 5 | 3 | 15 | 1 | 5 |
| C5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 |
| Total |  | 53 |  | 29 |  |

## Analyse de resultats :

La solution retenue est le type S1 un levier rotatif car elle possède un total pondéré le plus élevé et globalement la plus intéressante

## Choix des solutions :

## Choix des actionneurs :

Le tableau ci-dessous représente les avantages et les inconvénients de chaque type des actionneurs, mais ça n’est pas suffisant. Les deux tableaux suivants fournissent une évaluation base sur d’autres critères afin que la sélection la plus précise puisse être faite :

| N° | Type | Fonction principale | Avantages (+) | Inconvénients (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moteur pas à pas | Produire un mouvement précis | - Positionnement précis - Pas d'encodeur nécessaire - Coût faible - Facile à piloter | - Couple diminue à haute vitesse - Moins performant qu'un servo - Chauffe au maintien |
| 2 | Verin pneumatique | Produire une translation rapide | - Très grande force - Mouvement rapide - Robuste | - Nécessite une installation - Cout élevée - Positionnement précis difficile - Bruit |
| 3 | Aiment à excitation | Bloquer une position | - Maintien sans consommation - Sécurité en cas de coupure électrique - Réponse rapide | - Ne produit pas de mouvement - Sert uniquement à bloquer ou maintenir - Couple limité selon la taille |

- Choix de critère :

À partir du cahier de charge fonctionnel on choisit de remplacer le système D1donc va décider d’installer actionner de type N°3 ou bien N°2. On choisit de fixer les critères du type d’actionneur comme indique le tableau suivant :

|  | Les critères |
| --- | --- |
| C1 | Adaptée au fonctionnement de système |
| C2 | Performance |
| C3 | Prix |

Valorisation des critères sur les solutions : qui est indiqué dans le tableau

A partir la valorisation des critères on a dressé le tableau de la valorisation globale sur les solutions proposées ci-dessous :

|  | Verin pneumatique | Aiment à excitation |
| --- | --- | --- |
| C1 | 3 | 1 |
| C2 | 3 | 2 |
| C3 | 1 | 3 |

- Valorisation globale :

La valorisation globale est donnée par une note de 1 à 5 suivant l’importance des critères : qui est présenter dans le tableau

On applique cette valorisation globale sur les solutions proposées :

|  |  | S1 |  | S2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critère | K | Note | Totale | Note | Totale |
| C1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 5 |
| C2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| C3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| Totale |  | 29 |  | 26 |  |

- Analyse du résultat :

Le vérin obtient une bonne note en termes Adaptée au fonctionnement de système car elle peut combiner avec un patin Ferro pour diminuer l’usure dans le système précèdent et a une performance et durée de vie élevée.

Aiment à excitation obtient le meilleur note en termes de cout car elle se caractériser par le simple mécanisme de fonctionnement qui agir sur elle prix.

- Choix de critère :

À partir du cahier de charge fonctionnel on choisit de fabriquer un système intermédiaire pour augmenter la correction de défaut D1 et diminuer le temps perte en production va décider d’installer actionner de type N°1ou bien N°2. On choisit de fixer les critères du type d’actionneur comme indique le tableau suivant :

|  | Les critères |
| --- | --- |
| C1 | Besoin de Structure et des composants auxiliaires |
| C2 | Précision |
| C3 | Prix |

Valorisation des critères sur les solutions : qui est indiqué dans le tableau

A partir la valorisation des critères on a dressé le tableau de la valorisation globale sur les solutions proposées ci-dessous :

|  | Verin pneumatique | Moteur pas a pas |
| --- | --- | --- |
| C1 | 1 | 3 |
| C2 | 1 | 3 |
| C3 | 1 | 3 |

- Valorisation globale :

La valorisation globale est donnée par une note de 1 à 5 suivant l’importance des critères : qui est présenter dans le tableau

On applique cette valorisation globale sur les solutions proposées :

|  |  | S1 |  | S2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critère | K | Note | Totale | Note | Totale |
| C1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| C2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| C3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| Totale |  | 13 |  | 39 |  |

- Analyse du résultat :

La solution retenue est le type S2 moteur pas a pas car elle possède un total pondéré le plus élevé et globalement la plus intéressante

## Choix d’automatisation :

Pour augmenter les critères des défauts retenus dans la partie réduction de rapport on choisit de faire d’automatisée le système. Le tableau ci-dessous représente les avantages et les inconvénients de chaque type de partie commande qui a une fonctionne principale commun consiste de commander et automatiser notre machine :

| N° | Type | Avantages (+) | Inconvénients (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automate s7-1211 | -Fiabilité industrielle Élevée -Logique machine avancée, séquençage, temporisations, compteurs intégrés -diagnostic facile, forçage des variables en live | -Seulement 2 PTO intégrés -Prix élevé comparé aux microcontrôleurs -Écosystème fermé difficile à interfacer avec du matériel non-Siemens |
| 2 | Carte Raspberry pi 5 | -Puissant quad-core 2.4 GHz, 8 Go RAM -Eco système complète avec écran tactile, interface graphique riche -Très bon rapport qualité/prix | -Aucun PTO hardware impossible de contrôler directement les steppers Sensible aux coupures de courant sans arrêt propre |
| 3 | STM32F103 Blue Pill | -Temps réel parfait -7 hardware PTO précis à 72 MHz -Prix imbattable -Consommation très faible ~50 mA en fonctionnement | -Pas de HMI — aucun affichage intégré -Logique machine complexe difficile à programmer (pas de ladder) -Pas de diagnostic facile en production -RAM limitée (20 KB) pas adapté aux traitements lourds |
| 4 | Intégration STM32F103 avec s7-1211 | -7 hardware PTO précis à 72 MHz -Coût bien inférieur au S7-1214C pour le même résultat -Évolutif facile | -Synchronisation entre les 2 systèmes -Câblage supplémentaire RS485, MAX485, alimentation STM32 |

- Choix de critère :

Le tableau ci-dessous représente les avantages et les inconvénients de chaque type d’API et cartes embarques, mais ça n’est pas suffisant. Les deux tableaux suivants fournissent une évaluation base sur d’autres critères afin que la sélection la plus précise puisse être faite :

|  | Les critères |
| --- | --- |
| C1 | Adaptée au fonctionnement de système |
| C2 | Performance |
| C3 | Prix |

Valorisation des critères sur les solutions : qui est indiqué dans le tableau

A partir la valorisation des critères on a dressé le tableau de la valorisation globale sur les solutions proposées ci-dessous :

|  | Automate s7-1211 | Carte Raspberry pi 5 | STM32F103 Blue Pill | Intégration STM32F103 avec s7-1211 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| C2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| C3 | 3 | 1 | 1 | 3 |

- Valorisation globale :

La valorisation globale est donnée par une note de 1 à 5 suivant l’importance des critères : qui est présenter dans le tableau

On applique cette valorisation globale sur les solutions proposées :

|  |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critère | K | Note | Totale | Note | Totale | Note | Totale | Note | Totale |
| C1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 |
| C2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| C3 | 5 | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| Totale |  |  | 32 |  | 15 |  | 19 |  | 36 |

- Analyse du résultat :

Intégration STM32F103 avec s7-1211obtient la meilleure note en termes de compatibilité.

Le point clé à retenir : le seul vrai inconvénient de cette combinaison c'est qu'il faut maîtriser deux environnements de développement en même temps TIA Portal pour le PLC et STM32CubeIDE pour le microcontrôleur.

Mais en contrepartie tu gagnes une architecture industrielle robuste pour moins cher que le S7-1214C seul.

## Partie semi-automatique :

Pour diminuer le perte temps de production et augmenter la sécurité de système je suis décédé de faire un mécanisme automatique sur la partie chauffe du système aussi augmente peu la précision de système.

Figure 10:systeme semi-automatique

## Guidage en translation :

Le tableau ci-dessous représente les avantages et les inconvénients de chaque type du système de guidage en translation. Les deux tableaux suivants fournissent une évaluation base sur d’autres critères afin que la sélection la plus précise puisse être faite :

| N° | Système | Avantage | Inconvénient |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vis à bielle | - Résiste aux frottements. - Fonctionnement souple garce au système de recyclage des bielles. - Longue durée de vie. | - A cause du faible coefficient de frottement, les vis à billes n’ont pas d’auto blocage. |
| 2 | Vis écrou | - Ce mécanisme peu importe des forces et des pressions importantes. | - Ce mécanisme génère beaucoup de frottement. . |

- Choix de critère :

À partir du cahier de charge fonctionnel on choisit de fixer les critères du type de vis comme indique le tableau suivant :

|  | Les critères |
| --- | --- |
| C1 | Précision |
| C2 | Rendement |
| C3 | Résistance |
| C4 | Coût |

- Valorisation par critère :

Pour chaque critère, une note allant de 1 à 3 a été attribuée, en fonction de l'intérêt de la solution, comme décrit dans le tableau

A partir la valorisation des critères on a dressé le tableau de la valorisation globale sur les solutions proposées ci-dessous :

| Les critères | S1 : Vis à bille | S2 : Vis écrou |
| --- | --- | --- |
| C1 : Précision | 3 | 2 |
| C2 : Rendement | 3 | 2 |
| C3 : Résistance | 2 | 3 |
| C4 : Coût | 1 | 2 |

- Valorisation globale :

La valorisation globale est donnée par une note de 1 à 5 en fonction de l'importance des critères, comme le montre le tableau.

On applique cette valorisation globale sur les solutions proposées :

|  |  | S1 |  | S2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critère | K | Note | Totale | Note | Totale |
| C1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| C2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| C3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 |
| C4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Totale |  |  | 29 |  | 30 |

- Analyse du résultat :

De ces analyses et calculs des valeurs revenant à chaque solution on conclut que la solution 2, le système vis écrou, est la solution la plus efficace pour notre système.

## Conclusion :

Permis d’identifier les fonctions essentielles du système et de mettre en évidence les contraintes techniques à prendre en compte lors de sa rénovation. L’étude de l’existant a également révélé plusieurs limites affectant les performances, la sécurité et la fiabilité de la machine.

Sur la base des résultats obtenus et des évaluations multicritères réalisées, les solutions techniques les plus adaptées ont été retenues, notamment le levier rotatif pour le guidage, le moteur pas à pas comme actionneur principal, le vérin pneumatique pour le freinage, l’association STM32F103–S7-1211C pour la commande ainsi que le système vis–écrou pour la translation. Ces choix constituent une base solide pour la suite du projet. Le chapitre suivant sera consacré à la conception détaillée, au dimensionnement et à la validation des différents composants mécaniques et électriques de la machine rénovée.

# Modélisation et calcul

## Introduction :

Dans ce chapitre, nous détaillerons les étapes de la modélisation et du dimensionnement de la machine Apex Tourisme dans le cadre de sa rénovation et de son automatisation. Cette étude comprend l’analyse du fonctionnement mécanique et électrique de la machine, ainsi que l’évaluation des mouvements et des différents systèmes intégrés afin d’assurer un fonctionnement fiable et performant.

Nous présenterons également les calculs nécessaires pour le choix des moteurs, des capteurs, des actionneurs et des composants mécaniques et électriques adaptés aux exigences du système. De plus, une étude de résistance des matériaux (RDM) sera réalisée afin de vérifier la solidité et la stabilité des éléments mécaniques soumis aux différentes contraintes de fonctionnement.

L’objectif principal de cette étude est de concevoir une solution de rénovation optimisée, garantissant une amélioration des performances, de la précision et de la sécurité de la machine tout en répondant aux besoins industriels demandés.

## Étude cinématique :

### Schéma cinématique :

Le schéma cinématique de la solution retenue est élaboré comme suit :

Figure 11:schéma de système cinématique 2d

## Étude dimensionnelle de la solution retune :

Dans cette section, nous aborderons l’étape du dimensionnement des composants de notre système. Pour les composants standard, nous avons utilisé des documents techniques, tels que des catalogues de différents fabricants spécialisés dans des domaines spécifiques. Cependant, pour les pièces nécessitant un usinage et une fabrication, une étape de conception et de modélisation a été réalisée à l'aide du logiciel SolidWorks, parallèlement aux calculs appropriés.

Figure 12:innovation de machine apex tourisme

## Choix de moteurs :

- Charge appliquée en levier rotatif :

On va calculer la force de pesanteur applique à levier rotatif pour calculer exactement la caractéristique de moteur à obtenir. On va simplifier le système pour mieux comprendre on a 2 masses trouvée en notre système m1 et m2

F

m1

XG

m2

P

D’après la figure Il faut déterminer le point de centration XG (centre de masse) pour attient la force de pesanteur P

xG=mi*ximi

xG=m1*L2+m2*Lm1+m2

or m1=3.00696 kg , m2=1.69891 kg et L=0.15 m

xG=3.00696*0.152+1.69891*0.154.70587=0.10207 m=102.07 mm

=>P=m1+m2*g=4.70587*9.81=46.1646 N

Alors après déterminer la force p et sa position il faut calculer la force F nécessaire pour cette étude :

dF=L=0.15

D’après PFS (principe fondamentale de la statique)

MFext=0

MF-MG=0

F*L=m1+m2*g*xG

F*0.15=4.70587*9.81*0.10207

F=31.41 N

Donc F = 31,41 N est la force exacte nécessaire pour maintenir la barre en équilibre statique.

=>Si F > 31,415 N → la barre pivote vers le haut ↑

=>Si F <31,415 N → la barre pivote vers le bas ↓

=>Si F = 31,415 N → la barre reste parfaitement immobile

D’après le PFD nous souhaitons d’attient 90 dégrée en 4 secondes

La deuxième loi de rotation de Newton :

MFext=I*α

Alors utilisant la cinématique pour calculer l’accélération angulaire :

θ=ω0*t+12*α*t2

ou  θ=90°=π2   ,t=4 s et ω0=0(car il commence par le repos)

=>π2=12*α*42

=>α=π16=0.1963 rad/s2

MFext:moment de force exterieur

I :moment d’interie

lrect=longeur de forme rectangle

w=largeur

drect:position centre de masse

Arect :aire de rectangle

Acircle :aire de circle

dcircle :position de circle

Pour Calculer le moment d’inertie I j’ai la décomposition de la forme il contient rectangle avec deux demi-cercles

Itotale=Im1+Im2

Im1=Irect+Icircle

Irect=mrect12*lrect2*w2+mrect*drect2

Icircle=12*mcircle*R2+mcircle*dcircle2

lrect=150 mm

Arect=lrect*2R=0.15*0.05=0.0075 m2

Acircle=π*R2=π*0.0252=0.001963 m2

- Fraction des masses :

mrectm1=Arect Acircle=0.00750.009463=0.7925

mcirclem1=0.0019630.009463=0.2075

Avec m1 = 3.00696 kg :

mrect=0.7925*3.00696=2.3830 kg

mcircle=0.2075*3.00696=0.6239 kg

- Positions des Centres de Masse :

drect=R+lrect2=0.025+0.075=0.1 m

dcircle=R+ lrect = 0.025+0.15 = 0.175 m

=≫Irect=mrect12*(lrect2+(2*R)2+mrect*drect2

Irect=2.383012*0.152+0.052+2.3830*0.12

Irect=0.004965+0.02383=0.02879 kg.m2

=≫Icircle=12*mcircle*R2+mcircle*dcircle2

Icircle=12*0.6239*0.0252+0.6239*0.1752

Icircle=0.000195+0.019094=0.019289 kg.m2

=≫Im1=0.02879+0.01929=0.04808 kg.m2

Im2=Iplein-Itrou

Iplein=mplein12*3R2*L2+mplein*d2

Iplein=1.769612*3*0.0252+0.192+1.7696*0.22

Iplein=0.076391 kg. m2

Itrou=mtrou12*3r2*L2+mtrou*d2

Itrou=0.0706912*3*0.0052+0.192+0.07069*0.22

Itrou=0.003041 kg.m2

Im2=Iplein-Itrou

Im2=0.076391-0.003041=0.07335 kg.m2

Le moment inertie globale :

Itotale=Im1+Im2

Itotale=0.04808+0.07335=0.12143 kg.m2

Alors d’après le PFD :

F*L=m1+m2*g*xG+Itotale*α

F*0.15=4.70587*9.81*0.10207+0.12143*0.1963

F=31.57 N

- Tension de pose :

Alors la force de pose nécessaire dépendent aux nombre cordes de rouleaux en connexion

Fpouse=Fnbre cordes =31.572=15.79N

- Couple moteur :

Cm=Fpouse*rpoulie=15.79*0.05=0.79 N.m

- Force de vérin de freinage :

Vérin

F

Roue de bobine apex

Après la validation de choix dans le chapitre précèdent on remplacer le mécanisme manuel de freinage Ancient par un nouveau mécanisme contient un vérin pneumatique avec un patin en Ferro pour résister le mouvement crée par le moteur principale

La force applique par le vérin produit une force de frottement Ff

Ff=μ*N

D’après le PFD :

MFext=I*α

Mmoteur-Mfrottement=I*α

Accélération :

α=ωmoteurtarret  ou tarret=4sec

La vitesse angulaire de moteur

ωmoteur=2πN60=2π*14060=14.661 rad/s

=≫α=14.6614=3.665 rad/s2

Moment de freinage :

Mfrottement=Mmoteur-I*α

Moment d’inertie calculée :

Roue freinage

Roue motrice

D’après l’annexe on va calculer le moment d’inertie de chaque roue de système on a deux. Une fixée avec la rotation de moteur principale (roue moteur) et l’autre amené l’apex et le tissu (roue de freinage)

I=12m(R2+r2)

- Identification des roues :

| Dimension | Valeur |
| --- | --- |
| Diamètre extérieur | 580 mm |
| Diamètre intérieur | 540 mm |
| Diamètre moyeu | 300 mm |
| Largeur totale | 365 mm |
| Épaisseur flasque | 40 mm |
| Épaisseur gorge | 120 mm |
| Masse | 48 kg |

Imenee=12*48*0.292+0.272

Imenee=3.768 kg.m2

| Dimension | Valeur |
| --- | --- |
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Diamètre intérieur | 360 mm |
| Diamètre axe | 35 mm |
| Largeur totale | 375 mm |
| Rayon gorge | 20 mm |
| Largeur gorge | 285 mm |
| Masse | 20 kg |

Imotrice=12*20*0.192+0.182

Imotrice=0.685 kg.m2

R₁ = 150 mm = 0.15 m ; R₂ = 180 mm = 0.18 m

Rapport de Transmission :

r=R2R1=0.180.15=1.2

Vitesse de roue freinage :

Nmenee=Nmoteurr=1401.2=116.67 tr/min

ωmenee=116.67*2π60=12.217 rad/s

Inertie menée ramenée sur l’arbre moteur :

Imeneeramenee=Imenee*1r2=3.7681.22=2.617 kg.m2

Moment d’inertie totale :

Itotale=Imeneeramenee+Imotrice

Itotale=0.685+2.617

Itotale=3.302 kg/m2

alors le moteur a un reducteur de rapport110 le couple finale de moteur egale 51.16 N.m

donc   =≫ Mfrottement=Mmoteur-I*α

Mfrottement=51.16-3.302*3.665

Mfrottement=39.06 N.m

Le force de vérin :

Le vérin est assemblé avec un patin de frottement pour éjecter l’usure en plateau de vérin. Ce patin en forme prismatique de longueur et largeur égale 45.5 mm avec un distance loin de centre de roue de 64 mm

Rcontact=(R2)2+d2

Rcontact=(45.52)2+642

Rcontact=67.92 mm=0.06792 m

Ff=MfreinageRcontact=39.060.06792=574.9 N

Le contact de frottement se passe par deux matériaux diffèrent acier inoxydable/Ferro avec de coefficient de frottement μ=0.2

Nverin=Ffμ=574.90.2=2874 N

Pression d’installation dans usine P=6 bars

Alors P=FS               ou              S=πd24

d= 4*FPπ

d=4*2874π*60000=78 mm

→il faut choisir un verin avec diamatere de piston suprieur a 80 mm

→finalement j'ai choisi verin de type 'Festo DNC_80_125_PPV_A '

# Conception et élaboration sur la solution

## Introduction :

Ce chapitre est consacré à la conception et au développement de la solution proposée, constituant le noyau technique du projet. Après avoir analysé les besoins et défini les exigences fonctionnelles dans les chapitres précédents, il s’agit maintenant de traduire ces spécifications en une solution concrète et réalisable, à la fois électriquement et mécaniquement.

La conception a été réalisée selon deux axes complémentaires et inséparables :

D’une part, la conception électrique, réalisée à l’aide du logiciel EPLAN, couvre la modélisation des schémas électriques, le câblage, la distribution de puissance et l’intégration des composants de contrôle et de puissance. Cette étape assure la cohérence, la sécurité et la conformité de l’architecture électrique de la solution.

D’autre part, la conception mécanique, développée sous SolidWorks, permet de définir la structure physique du système, les assemblages, les dimensions des pièces et leur disposition dans l’espace. Il assure la faisabilité de l’intégration des composants électriques au sein du châssis ou de l’armoire.

Enfin, une attention particulière est portée à la liste des composants à acquérir, établie à partir des deux études précédentes, afin d’orienter les choix d’approvisionnement en tenant compte des contraintes techniques, de la disponibilité et des coûts.

L’objectif global de cette approche est de produire une conception fiable et documentée qui peut être utilisée directement pour la phase de mise en œuvre.

## Appareillage :

Afin d’améliorer le fonctionnement de notre machine et de renforcer sa fiabilité,

Nous envisageons d’ajouter les équipements suivants : capteurs, alimentation électrique, protection, Commande, actionneur, pré-actionneur …

### Les captures :

Capteur de proximité inductif : Un capteur de proximité inductif NPN est un capteur électronique capable de détecter la présence d’un objet métallique sans contact physique. Il fonctionne grâce à un champ électromagnétique généré par son côté sensible. Lorsqu’un objet métallique pénètre dans la zone de détection, le champ électromagnétique est perturbé et le capteur modifie l’état de sa sortie électrique.

Le terme NPN signifie que la sortie du capteur est de type collecteur ouvert NPN (enfonçage). Lorsque le capteur détecte un objet, il relie sa sortie au potentiel 0 V (masse).

Figure 13:capteur de proximité NPN

Figure 14:CJM18M-8A1 capteur de proximité capacitif

Capteur de proximité capacitif : Un capteur de proximité capacitif est un capteur électronique capable de détecter la présence ou l’approche d’un objet avec ou sans contact, en mesurant la variation de capacité électrique créée par l’objet dans son champ électrique. Le capteur crée un champ électrique devant son côté sensible. Lorsqu’un objet entre dans cette zone, la capacité électrique du système change. L’électronique interne détecte cette variation et commute la sortie du capteur

### Dispositifs de commandes :

Automate programmable (API) :

Le Siemens S7-1211C DC/DC/DC est un automate programmable industriel compact utilisé pour le contrôle et l'automatisation des machines industrielles.il offre 6 entrées numériques, 2 analogiques et 4 sorties numériques avec deux sorties du train d’impulsions (PTO) pour le contrôle des moteurs pas à pas et des servomoteurs. Communication Ethernet intégrée (Profinet).

Figure 15:Siemens S7-1211C DC/DC/DC

Carte de développement STM32 :

Le STM32F103 est un microcontrôleur 32 bits basé sur l'architecture ARM Cortex-M3 développé pour la commande intelligente des systèmes son bute dans ce projet est commandée les moteurs pas à pas car Le S7-1211C possède seulement 2 sorties PTO intégrées.

Figure 16:microcontrôleur STM32F103

### Les actionneurs :

Verin double effet :

Le vérin Festo DNC-80-125-PPV-A à double effet est un actionneur Avec un diamètre d'alésage 80mm qui produit un mouvement linéaire bidirectionnel (extension et rétraction) en utilisant la pression d’un fluide (huile ou air) appliqué alternativement des deux côtés du piston.  Contrairement au vérin à simple effet, qui dépend d’un ressort ou de la gravité pour le retour, le vérin à double effet offre un contrôle précis et une force constante dans les deux directions.

Figure 17:verin Festo DNC-80-125-PPV-A

Moteur pas à pas NEMA 17 avec réducteur :

Le moteur pas à pas NEMA 17 est un actionneur électromécanique qui convertit les impulsions électriques en mouvements angulaires précis. Il est largement utilisé dans les systèmes automatisés nécessitant un contrôle précis de la position et de la vitesse. C’est un excellent choix pour les applications qui nécessitent une bonne précision mais à faible coût parce que le réducteur de la série MG intègre un accouplement d’arbre, vous pouvez facilement changer le moteur ou le réducteur.

Figure 18:moteur pas à pas 17HS15-1584S-MG10

### Les Pré-actionneurs :

Électrovanne 33w :

Électrovanne est un dispositif électromécanique pour contrôler l’ouverture ou la fermeture d’un flux de fluide (air, eau, huile, etc.) à l’aide d’un signal électrique. Le nombre 33W indique que la bobine consomme 33 watts. L’énergie électrique lorsqu’elle est activée.

Figure 19:electrovanne Festo VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S

Variateur de moteur pas à pas :

Le TB6600 est un contrôleur de moteur pas à pas bipolaire (2 phases) professionnel conçu pour entraîner des moteurs de puissance tels que NEMA 17, 23 et 34.  Son rôle principal est de recevoir des signaux de commande numériques (impulsion et direction) d’un microcontrôleur et de fournir le courant nécessaire au moteur.

Figure 20:variateur de moteur pas à pas TB6600

### Cartes de communication :

CB1241 : Le CB1241 est une carte de communication RS485 (Communication Board) fabriquée par Siemens, conçue spécifiquement pour les CPU S7-1200. Il ajoute un port série RS485 physique au CPU S7-1211C qui n'en possède pas nativement. Il se branche directement sur le dessus du CPU dans le slot prévu à cet effet. Le S7-1211C n'a pas de port RS485 intégré. Le CB1241 lui permet de communiquer en Modbus RTU avec le STM32.

Figure 21:carte de communication RS485

MAX485 : Le MAX485 est un circuit intégré transceiver RS485 fabriqué par Maxim Integrated. Il convertit un signal UART logique (TX/RX) en signal différentiel RS485 (A+/B−) et vice versa. Il joue le rôle d'adaptateur de protocole et de niveau de tension. Le STM32F103 communique nativement en UART (3.3V logique) mais ne peut pas piloter directement un bus RS485 industriel.

Figure 22:circuit intégré transceiver MAX485

## Principe de fonctionnement :

Le principe de fonctionnement de système s’effectuer selon 3 modes qui présente par 3 buttons MPN (mode production normal), MM (mode manuelle) et MA (mode automatique) on a deux voyants qui signifie que le machine en marche MAS ou en arrête MAN.

Mode automatique : l’opération commence après l’mise en marche de machine et avant l’appuie sur Button de mode a choisi MA dans notre cas par place de tissu dans la roue moteur et attirer la ligne apex à assembler jusqu’à a la partie semi-automatique qui contient les deux bras en forme ciseau amenée chaque rouleau de rotation, adaptée sur la largeur de apex sélectionnée.

Après l’appuie sur MA et la présence d’apex par le capteur capacitif CAP1. Les deux rouleaux ferment sur le produit (apex) par le moteur pas à pas M3. Le plateau d’accrochement apex (semi-automatique) commence a avancé grâce motrice pas à pas M2 jusqu’à une distance déterminée pour coller l’extrémité d’apex afin de touche un couteau chaud commande par un moteur pas à pas M4. Afin de collage sur de l’apex sur poulie et la déclenche de temporisateur temp2 l’ouvrir de rouleaux d’accrochage et lorsque le plateau revenir à son position précèdent les rouleaux raccrocher sur l’apex pour guide la transmission d’apex.

Après le collage de apex sur la poulie de moteur de rotation 1 MS1(moteur asynchrone) simultanée avec le verin1qui démente la poulie haut a l’apex pour guide son trajectoire sur tringle le moteur pas a pas M1 qui actionnée montage du la levier rotatif pour devient sans contact avec la capteur indicatif CAP2 alors cette étape actionner la rotation de moteur de rotation 2 MS2 (moteur principale) qui guider la rotation de bobine apex pour aider l’envoie de l’apex à la position d’accrochage.

Après certain temp compter par le temporisateur temp1 les moteurs M1, MS1, MS2 s’arrêtent et le boucle se répéter.

Remarque : lorsque le moteur principal MS2 s’arrête simultanée le vérin 2 de freinage sorti pour freiner la bobine d’apex et rendre en position initiale quand le moteur revient a tournée

Mode manuelle : cette mode est une décomposition de chaque action se faire en mode automatique pour faciliter le test et la maintenance de système ou bien l’accès à la certaine étape a problème de fonctionnement.

-appuie sur le button MD11 pour permet d’exécuter la moteur principale MS1 à tourner dans le sens1 et MD12 pour le sens 2.

-appuie sur le button MD21 pour permet d’exécuter la moteur MS2 à tourner dans le sens1 et MD22 pour le sens 2.

-appuie sur le button M1+ (rouleau tourne dans sens 1) qui permet de tourner le moteur M1 dans le sens 1 et M1- dans le sens contraire.

-appuie sur le button F1 qui permet de fermer les deux bras et F2 dans le sens contraire.

-appuie sur le button A1 qui permet de l’avance de plateau et A2 dans le sens contraire.

-appuie sur le button C1 pour sortie de couteau chauffant et C2 dans le sens contraire.

-VF1 pour sortie le vérin 2 de freinage et VF2 pour revenir à sa position initiale.

-V1 pour sortie le vérin 1 et V2 pour revenir à sa position initiale.

Mode production normale : ce le mode de fonctionnement similaire a l’Ancient de système avant la rénovation de système. Ce un mode facile permet de tourner le moteur MS2 lorsque la CAP2 ne détecte pas la levier rotatif (levier montée) et appuie sur le button MD11(pour tourner MS1) lorsque l’opérateur lisser avec le couteau chauffant séparée et collage l’apex sur poulie

|  | Les composantes | Symbole | Adresse | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorties | Moteur MS1 tourne dans sens 1 | MS11 |  | Bool |
|  | Moteur MS1 tourne dans sens 2 | MS12 |  | Bool |
|  | Moteur MS2 tourne dans sens 1 | MS21 |  | Bool |
|  | Moteur MS2 tourne dans sens 2 | MS22 |  | Bool |
|  | Sortie Verin1 | EV11 |  | Bool |
|  | Retour Verin1 | EV12 |  | Bool |
|  | Sortie Verin de freinage | EV21 |  |  |
|  | Retour Verin de freinage | EV22 |  | Bool |
|  | Bouton MS2 sens2 | MD22 |  |  |

de MS1.

|  | Les composantes | Symbole | Adresse | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrées | Bouton mise en marche | m1 |  | Bool |
|  | Bouton mode automatique | MA |  | Bool |
|  | Bouton mode manuel | MM |  | Bool |
|  | Bouton mode production normale | MPN |  | Bool |
|  | Bouton d’urgence | URG |  | Bool |
|  | Bouton amène d’apex (MS1 sens1) | MD11 |  | Bool |
|  | Bouton MS1 sens2 | MD12 |  |  |
|  | Bouton MS2 sens1 | MD21 |  | Bool |
|  | Bouton MS2 sens2 | MD22 |  |  |
|  | Bouton rouleau sens1 | M1+ |  | Bool |
|  | Bouton rouleau sens2 | M1- |  |  |
|  | Bouton fermeture de bras | F1 |  | Bool |
|  | Bouton ouverture de bras | F2 |  |  |
|  | Bouton l’avancement de plateau | A1 |  | Bool |
|  | Bouton revenir de plateau | A2 |  |  |
|  | Bouton montant de couteau | C1 |  | Bool |
|  | Bouton descendent de couteau | C2 |  |  |
|  | Bouton freinage | VF1 |  | Bool |
|  | Bouton lèchement de freinage | VF2 |  |  |
|  | Bouton sortie verin1 | V1 |  | Bool |
|  | Bouton position initiale verin1 | V2 |  |  |
|  | Capture de présence apex | CAP1 |  | Bool |
|  | Capture de contact levier | CAP2 |  | Bool |

# Automatisation de système

## Introduction :

Dans le cadre de la rénovation de la machine d'application Apex tourisme STIP-AMINE, l'automatisation constitue l'objectif central de ce projet. L'analyse fonctionnelle du chapitre précédent a mis en évidence les limites du système semi-manuel existant — manque de précision, faible répétabilité et risques pour l'opérateur — justifiant le passage à une architecture de commande automatisée. L'architecture retenue repose sur trois niveaux complémentaires. L'automate Siemens S7-1211C, programmé en Ladder sous TIA Portal, assure la logique de séquençage et le traitement des capteurs. Le microcontrôleur STM32F103, programmé en C++, génère les signaux de commande précis pour les quatre moteurs pas à pas NEMA17 via ses timers hardware, compensant la limitation du PLC en sorties PTO. La communication entre les deux est assurée par le protocole Modbus RTU sur RS485 via le module CB1241.

Ce chapitre détaille la conception logicielle de cette architecture, depuis la configuration Modbus jusqu'à la programmation des blocs fonctionnels PLC et du firmware STM32.

## Objectifs de l’automatisation :

Améliorer la précision de l'application Apex : Remplacer les réglages manuels par des moteurs pas à pas NEMA17 commandés par le STM32F103, garantissant un positionnement répétable au dixième de millimètre lors de l'enroulement de la bande Apex sur la tringle.

Assurer la répétabilité des cycles de production : Le S7-1211C exécute un programme Ladder structuré en blocs fonctionnels FB, garantissant que chaque cycle — détection Apex, fermeture des rouleaux, avancement du plateau, collage, rotation — s'effectue de manière identique et indépendante de l'opérateur.

Réduire le temps de cycle : L'automatisation des séquences de mouvement (M1, M2, M3, M4, MS1, MS2) et des actionneurs pneumatiques (vérin de guidage, vérin de freinage) permet d'enchaîner les opérations sans temps d'attente lié à l'intervention humaine.

Améliorer la sécurité de l'opérateur : L'intégration d'un bouton d'urgence (URG), de capteurs de position (CAP1, CAP2) et d'une logique de surveillance dans le PLC permet de détecter toute anomalie et d'arrêter la machine immédiatement en cas de danger.

Faciliter la maintenance et le diagnostic : Le mode manuel (MM) permet d'actionner chaque composant individuellement pour le test et la maintenance. Le diagnostic en temps réel via TIA Portal.

Optimiser le coût de la solution : L'architecture S7-1211C + STM32F103 retenue offre les performances d'un système de commande pour un coût inférieur à une solution Siemens pure (S7-1214C + HMI Siemens), tout en conservant la fiabilité industrielle requise.

## Présentation de l’automate programmable industriel API :

L’automate programmable industriel A.P.I (Programmable Logic Controller PLC) est un appareil électronique programmable. Il est défini suivant la norme Française EN-61131- 1, adapté à l'environnement industriel, et réalise des fonctions d'automatisme pour assurer la commande de pré-actionneurs et d'actionneurs à partir d'informations logiques, analogiques ou numériques. C’est aujourd’hui le constituant essentiel des automatismes.

Figure 23:Concept d'un API

### Structure d’un automate programmable industriel :

Les API comportent quatre principales parties :

Une unité de traitement (un processeur CPU).

Une mémoire.

Des modules d’entrées-sorties.

Des interfaces d’entrées-sorties.

Une alimentation 230 V, 50/60 Hz (AC) - 24 V (DC).

Figure 24:Structure Interne d'un Automate Programmable

## Programmation avec STEP7-TIA Portal :

TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) est la plateforme logicielle de Siemens dédiée à la programmation et à la configuration des automates programmables industriels de la gamme S7-1200/1500. Il intègre dans un environnement unique la programmation en langages normalisés IEC 61131-3 (Ladder, FBD, SCL), la configuration matérielle, la gestion des communications et le diagnostic en ligne. Dans le cadre de ce projet, TIA Portal est utilisé pour programmer le S7-1211C en langage Ladder, configurer le module de communication CB1241 en Modbus RTU et développer les blocs fonctionnels FB assurant le séquençage automatique de la machine Apex tourisme.

### Élaboration du programme :

- Création d’un projet STEP7 : Pour réaliser une tâche d'automatisation au sein d'un gestionnaire de projets, vous devez d'abord créer un nouveau projet :

Choisissez la commande ‘Créer un projet’.

Tapez le nom du projet et choisi le chemin d’enregistrement.

Cliquez sur le bouton "Créer" pour créer le projet.

Figure 25:création d'un projet

- Configuration matérielle : Après avoir créé le projet, un appui sur « vue du projet » et on passe à l'importation de matériel :

Double clic sur "ajouter un appareil".

Dans "contrôleur" choisi l’API à utiliser.

Cliquez sur le bouton "ok" pour valider.

Figure 26:ouvrir la vue de projet

Figure 27:configuration de l'API

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES